Задание

Модуль 3 «Устранение неисправностей и регулировки жатки зерноуборочного комбайна типа «Акрос»

Устранение неисправностей режущего аппарата, установка и регулировка привода ножа, устранение неисправностей и регулировка пальчикового механизма шнека.

Общее количество баллов-20

| № п/п | Критерии оценки | Количество баллов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Правильная и рациональная организация рабочего места | 1,0 |  |
| 2 | Проверка общего состояния жатки. Выявление неисправностей. | 1,7 |  |
| 3 | Проверка состояния карданной, ременной и цепных передач | 0,6 |  |
| 4 | Устранение неисправностей мотовила | 0,8 |  |
| 5 | Снятие ножа режущего аппарата | 1,5 |  |
| 6 | Установка ножа режущего аппарата | 1,5 |  |
| 7 | Устранение неисправностей шнека | 1,7 |  |
| 8 | Регулировка предохранительной муфты шнека | 1,0 |  |
| 9 | Установка ремня | 0,5 |  |
| 10 | Регулировка цепных и ременных передач | 1,5 |  |
| 11 | Регулировка зазора между витками шнека и днищем жатки на нормальный прямостой (9-20мм) | 0,5 |  |
| 12 | Регулировка зазора между пальцами и днищем жатки на нормальный прямостой (6-20мм) | 0,5 |  |
| 13 | Регулировка башмаков на нормальный хлебостой при копировании (85-115мм) | 0,2 |  |
| 14 | Регулировка граблин мотовила на нормальный хлебостой | 0,3 |  |
| 15 | Проведение смазки жатки | 0,8 |  |
| 16 | Проведение заключительного контрольного осмотра | 0,9 |  |
| 17 | Соблюдение технологической последовательности выполнения работы | 1,0 |  |
| 18 | Соблюдение правил техники безопасности | 3,0 |  |
| 19 | Соблюдение правил экологической безопасности | 1,0 |  |
|  | ИТОГО | 20 |  |

Нормативное время выполнения – 1 час

За каждые дополнительные 5 минут снимается 0,5 баллов, начиная с соблюдения технологической последовательности, продолжая соблюдения правил техники безопасности